## Практическая работа по теме «Настройки BIOS. Программа POST»

Цель  работы: изучить настройки BIOS, основные сигналы программы POST.

Оборудование: персональные компьютеры с установленной системой windows 10, программа MyBIOS.

Время выполнения: 90 минут.

Порядок выполнения работы

- Понятие BIOS.  Стандартное главное меню BIOS.

basic input/output system — «базовая система ввода-вывода» Комплект программ, хранящихся на микросхеме обеспечивающая операции ввода/вывода

- Производители и версии BIOS. Оформить в виде таблицы.

| Производители | Версии |
| --- | --- |
| ## AMI BIOS | версии 2.XX-3.XX |
| ## Phoenix BIOS(Award) | Award BIOS, Phoenix Award BIOS, Phoenix Award Workstation |
| ## Intel BIOS | Intel/AMI 6.0 |
| ## UEFI | версии 1.XX-2.6X |

- Загрузка компьютера и вызов BIOS. Стандартные настройки BIOS.

Чтобы перейти к меню BIOS на стационарном компьютере, при загрузке нужно нажать клавишу Del, в редких случаях — F2. Обычно нужная клавиша указывается на экране до вывода информации об операционной системе.

Вкладка “Information”

Содержит:

Марку и модель, версию BIOS, серийной номер вашего устройства, модель процессора, модель жесткого диска; модель CD/DVD привода и прочая информация.

Вкладка “Configuration”

Содержит:

- System Time/Date — задание даты и времени

- Wireless — адаптер Wi-Fi

- Sata Conroller Mode — режим работы жесткого диска

- Graphic Device Settings — параметр, позволяющий настраивает работу видеокарт

- Power Beep — включение/отключение динамика-пищалки

- Intel Virtual Technology — аппаратная виртуализация

- BIOS Back Flash — если вы захотите обновить свой старый BIOS на новую версию

- HotKey Mode — режим работы функциональных клавишей.

Вкладка “Security”

- Set Administrator Password — установить пароль администратора;

- Set Hard Dick Password — установить пароль для доступа к жесткому диску;

- Secure Boot — безопасная загрузка

Вкладка “Boot”

- Boot Mode: режим загрузки, UEFI или Legacy

- Fast Boot: режим быстрой загрузки

- USB Boot: разрешить/запретить загружаться с USB-устройств.

- PXE Boot to LAN: опция включает загрузку компьютера по сети

Вкладка “Exit”

- Exit Saveng Changes — выйти и сохранить измененные настройки в BIOS;

- Exit Discarding Changes — выйти из BIOS без сохранения настроек;

- Discard Changes — отменить все изменения настроек, сделанных за текущий сеанс;

- Save Changes — сохранить изменения настроек;

- Load Defaults Changes — загрузить настройки BIOS по умолчанию

- OS Optimized Defaults — настройки, оптимизированные для конкретных ОС

- Скачать симулятор MyBIOS с 5-ю заданиями:

http://bios-sim.narod.ru/download.html

Выполнить задания и отразить их в отчете.

1 Задание

5 Задание

3 задание

2 задание

4 Задание

- Звуковые сигналы и сообщения об ошибках. Таблица значений  POST.

Звуковые сигналы POST

Award BIOS

| Последовательность звуковых сигналов | Описание ошибки |
| --- | --- |
| 1 короткий | Ошибок не обнаружено, загрузка системы продолжается |
| 1 короткий, 1 длинный. | неисправность оперативной памяти; |
| 1 длинный, 2 коротких | Видеоадаптер не обнаружен или ошибка видеопамяти |
| 1 длинный, 3 коротких. | В зависимости от версии BIOS этот сигнал может означать ошибку видеоадаптера или ошибку клавиатур |
| 1 длинный, 9 коротких. | Ошибка чтения BIOS или неисправна микросхема BIOS |
| Непрерывный. | Неисправен блок питания или замыкание в цепях питания |

AMI BIOS

| Последовательность звуковых сигналов | Описание ошибки |
| --- | --- |
| 4 коротких | Неисправен системный таймер |
| 5 коротких | Неисправность процессора |
| 10 коротких | Ошибка записи в СМОS-память |
| 11 коротких | Ошибка кэш-памяти |
| 1 длинный, 1 короткий | проблемы с блоком питания |
| 1 длинный, 4 коротких | Отсутствие видеоадаптера |
| 1 длинный, 8 коротких | Проблемы с видеоадаптером или не подключён монитор. |
| 5 коротких, 1 длинный | отсутствует оперативная память или модули ОЗУ |
| Отсутствует и пустой экран | Неисправен блок питания или системная плата |

POST коды ошибок AWARD BIOS

| POST-код | Описание |
| --- | --- |
| CF | Определение типа центрального процессора. Тестирование чтения/записи CMOS-памяти |
| C1 | Определение типа и объема оперативной памяти. Тестирование ОЗУ алгоритмом ECC. |
| 06 | Проверка сопроцессора. |
| 07 | Тестирование и инициализация контроллера клавиатуры. |
| 12 | Тестирование CMOS. |
| 18 | Определение следующих параметров процессора: производитель, семейство, поколение, тип и объем кэш-памяти L1 и L2. Определение тактовой частоты ЦП. |
| 2B | Поиск видеоадаптера. |
| 47 | Тестирование шин ISA/EISA. |
| 49 | Определение объема оперативной памяти. |
| 50 | Инициализация шины USB. |
| 7F | Вывод на экран монитора информации об обнаруженных ошибках (если они есть). |
| 84 | Вывод на экран монитора информации об обнаруженных устройствах Plug and Play. |
| 96 | Выполняется сохранение информации о разделах загрузочных устройств. Корректировка и сохранение таблицы ESCD. Установка таймера DOS Time в соответствии с показаниями часов реального времени (RTC). Завершение настройки системы. На системный динамик генерируется сигнал о завершении процедуры POST. |